# AMAÇ

Bu doküman, TS EN ISO/IEC 17065 standardı şartları çerçevesinde, TS EN ISO/IEC 17067 çerçevesi çizilen ürün belgelendirme programı sistem 5’e uygun olarak, kapsamda belirtilen ürünlerin mevzuat haricinde (ihtiyari olarak) belgelendirmesine ilişkin şartları bir belgelendirme programı mahiyetinde ortaya koymayı amaçlar. EUROGAP’ın İhtiyari Alanda Ürün Belgelendirme Prosedürü ile birlikte kullanılır.

# KAPSAM

Bu doküman aşağıdaki tabloda verilen standartlara ilişkin uygunluk belgelendirmesini kapsar:

| Beton | - TS EN 206+A2 - TS 13515, TS 13515/T1, TS 13515/T2 |
| --- | --- |
| Beton Ürünler | - TS 821 EN 1916, TS 821 EN 1916/AC, - TS EN 1917, TS EN 1917/AC, - TS 2824 EN 1338, TS 2824 EN 1338/AC, TS 2824 EN 1338/T1 - TS 436 EN 1340, TS 436 EN 1340/AC, TS 436 EN 1340/T1, TS 436 EN 1340/T2, - TS 213-1 EN 13748-1 - TS 213-2 EN 13748-2 |
| Agregalar ve Doğal Taşlar | - TS 706 EN 12620 - TS EN 13043 - TS EN 13055 - TS 2717 EN 13139 - TS EN 13242 - TS 7043 EN 13450 - TS EN 13383-1 |
| Kagir Birimler | - TS EN 771-1 +A1 - TS EN 771-2 +A1 - TS EN 771-3 +A1 - TS EN 771-4 +A1 - TS EN 771-5 +A1 - TS EN 771-6 +A1 |

# SORUMLULAR

Bu Dokümanın uygulanmasından Ürün Belgelendirme Yöneticisi ve denetçiler sorumludur.

# ŞARTLAR

## Genel

Bu doküman çerçevesinde düzenlenen uygunluk belgeleri:

- Belge sahibi

- Üretim yeri adresi

- Referans ürün standardı

Çerçevesinde düzenlenir. Belge kapsamında, ürünün varsa tip, tür, sınıf bilgisi ve değerlendirilen modeller eklenir.

Kapsamda yer alan ürünlerin belgelendirilmesi ve belgenin sürdürülmesi için, EUROGAP aşağıda özetlenen faaliyetleri gerçekleştirir:

| İLK BELGELENDİRME | - Üretim yerinin ilk incelenmesi |
| --- | --- |
|  | - Ürünün üretim yerinde veya alınan numuneler üzerinde özelliklerinin ilgili standarda göre test edilmesi |
| BELGENİN GÖZETİMİ | - Üretim yerinin sürekli gözetimi (yılda 1) |
|  | - Ürünün üretim yerinde veya alınan numuneler üzerinde ürün özelliklerinin ilgili standarda göre test edilmesi (ekte yer alan tablolara göre) |

Hazır beton için, PR.ÜB.03 G İşaretlemesi İçin Hazır Beton Uygunluk Değerlendirme Prosedürünün Madde 4.4., 4.5 ve 4.8’i uygulanır.

## Başvuru aşamasında üretici tarafından karşılanması gereken şartlar

Başvuru aşamasında üretici, EUROGAP tarafından belgelendirme prosedüründe talep edilen dokümanların yanı sıra aşağıdaki dokümanları da sağlamalıdır:

- İmalat Kontrol Sistemi Dokümantasyonu

- Ürünün özellikleri

## Üretim yeri incelemesine ilişkin hususlar

Üreticinin kalite kontrol imkanlarının ve dokümantasyonunun değerlendirilmesi aşamasında EUROGAP tarafından aşağıdaki hususlar asgari olarak beklenmektedir:

- Ürün kalitesini etkileyen anahtar personelin görev tanımları, yeterlilik şartları, sorumlulukları

- Üretim prosesini tarif eden dokümantasyon

- Girdi malzemeleri, üretim kontrollerini, nihai ürün kontrollerini içeren bir kalite planı ve bu plana uygun kontrol kayıtları

- İzlenebilirliğin sağlanması ve izlenebilirliği tarif eden dokümantasyon

- Uygun olmayan ürünün tespitine ve tespit edildiğinde yapılacak faaliyetleri açıklayan dokümantasyon

- İzleme ve ölçme ekipmanlarının ve cihazlarının uygunluğunun kontrolüne ve kalibrasyonuna ilişkin dokümantasyon

- Üretim ekipmanının uygunluğunun kontrolüne ilişkin dokümantasyon

- Tüm dokümantasyon sisteminin izlenebilir bir şekilde yönetilebilmesi ve sistemin işlerliğinin kontrol edilebilmesi ve iyileştirilebilmesine ilişkin yöntem ve dokümantasyon

Bu imalat kontrol sisteminin çalıştığını gösterir kayıtlar, denetimlerde EUROGAP denetçileri tarafından irdelenecektir. Standardın ek şartlar içermesi durumunda, nu kontrol listesi doldurulurken standardın şartları dikkate alınır (Bknz. Ek tablolar).

Üretim yeri değişikliği durumunda kuruluşun yeni üretim yeri mutlaka incelenecektir. Yeni Üretim yerinde yapılan incelemede İmalat Kontrol Sisteminin yeterliliği sağladığının tespiti halinde, kuruluşun belgesi ve diğer evrakları yeni üretim yeri adresine göre düzenlenecektir.

Kapsam genişletme talebi olması durumunda, üretim yeri tekrar incelenerek, talep edilen kapsama ilişkin standartta talep edilen özelliklerin testi için numune alınarak test edilir.

EUROGAP, üretim yerinin gözetim incelemesini her 12 ayda 1 bir gerçekleştirir. Üretim yeri incelemesinden önce, müşteri denetim planı ile bilgilendirilir.

## Numune Alma ve Muayene ve Deneyler

### İlk belgelendirme

İlk belgelendirmede, ilgili standartta uygulanabilen tüm özellikler test edilir. Ürünlerin taşınabilir mahiyette olması durumunda bu testler EUROGAP laboratuvarınca veya EUROGAP taşeron laboratuvarlarında gerçekleştirilir.

Belgelenecek ürünlerin taşınamaz olması durumunda, muayene ve testler, üretici tesislerinde gerçekleştirilir. Üretici tesislerinde testlerin gerçekleştirilebilmesi için:

- Üreticinin muayene ve deney ekipmanının ilgili standarda uygun olması

- Ekipmanların doğru bir şekilde kalibre edilmiş olması ve ekipmanın belirsizlik ve sapma miktarının deneye uygun olması

- Numunelerin şartlandırılabileceği, muhafaza edilebileceği imkanların mevcut olması

- Tesisin test metotları konusunda bilgili personelinin mevcut olması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartların tamamının karşılanamaması halinde belgelendirme prosesi yürütülemez ve tesisin hazır olması beklenir.

Testlerin üretici testlerinde gerçekleştirilmesi durumunda, EUROGAP denetim personeli, gerçekleştirilen testlere refakat eder ve sonuçlarını Muayene ve Deney Tutanağı ile kayıt altına alır. Tutanak, denetim personeli ve üretici yetkilisi tarafından testlerin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek imzalanır.

Ürünün belgelendirilebilmesi için, ilgili standartların tüm şartlarının karşılandığının tespiti gerekmektedir. Uygunsuzluk bulunması durumunda, üreticinin, ürünün uygun hale getirilmesine ilişkin gerçekleştirmiş olduğu faaliyeti EUROGAP’a bildirmesi gerekmekte olup, gerçekleştirilen faaliyetin etkilediği özellikler açısından EUROGAP uygun çıkmayan özelliğe dair muayene ve deneylerin yanı sıra, gerekli gördüğü diğer test ve muayeneleri gerçekleştirir.

Ürüne özgü numune tutanağı veya deney talep formu bulunması durumunda, bu formlar kullanılır.

Başvuru veya değerlendirme aşamasında üretici tarafından numune alınması gereken özelliklere ilişkin daha önceden gerçekleştirilmiş testlere ilişkin raporların EUROGAP’a sunulması durumunda, aşağıdaki şartların sağlanması kaydıyla, EUROGAP test raporlarını değerlendirmeye esas kabul edebilir:

- Raporun son 12 ay içerisinde düzenlenmiş olması

- Akredite bir laboratuvar tarafından düzenlenmiş olması

- Raporda verilen numune bilgilerinin belgelendirilecek ürün kapsamı ile izlenebilirliğinin sağlanabilmesi

### Ürün gözetimi

EUROGAP, Ekte verilen tablolar çerçevesinde, yıllık olarak ürün gözetimini üretim yerinden numune alarak Madde 4.4.1’de verilen çerçevede gerçekleştirir.

## Belge

Bu kılavuz kapsamında düzenlenen belgeler 1 yıl süre ile düzenlenir. Teknik ve idari şartların sağlanması kaydıyla, her yıl belge süresi belge numarası korunarak uzatılır. Belge süresinin uzatılması belge yenileme olarak değerlendirilmez.

# İLGİLİ DOKÜMANLAR

LS.ÜB.01.01 İmalat Kontrol Sistemi Kontrol Listesi

FR.ÜB.00.05 Numune Alma Formu

FR.ÜB.00.06 Numune Etiketi

FR.ÜB.00.07 Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi Formu

FR.ÜB.01.KL.02.01 Bordür İçin Deney Talep Formu

FR.ÜB.01.KL.02.02 Parke İçin Deney Talep Formu

FR.ÜB.01.KL.02.03 Terrazo Karolar İçin Deney Talep Formu

FR.ÜB.01.KL.02.04 Kagir Birimler İçin Deney Talep Formu

T.ÜB.01.KL.02.01 Betondan Mamul Ürünler Numune Alma Talimatı

# EK: STANDARDA ÖZGÜ ŞARTLAR

| İlgili Standart: | Ürün Adı | İmalat Kontrol Sistemi için Ek Şartlar: | Üretici Tesislerinde Gerçekleştirilecek Testler: | Ürün Gözetimi Sıklığı: | Ürün Gözetiminde Gerçekleştirilecek Testler: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN 1916 | Beton borular ve bağlantı parçaları | EN 1916- Ek G, H ve I dikkate alınmalıdır. | Tüm testler | Yılda 1 | Tüm testler |
| EN 1917 | Beton muayene bacaları ve odaları | EN 1917- Ek F, Ek G ve Ek H dikkate alınmalıdır. | Tüm testler | Yılda 1 | Tüm testler |
| EN 1338 | Zemin Döşemesi İçin Beton Kaplama Blokları | EN 1338 madde 6 ve Ek A dikkate alınmalıdır. | - | Yılda 1 | Tüm testler |
| EN 1340 | Zemin Döşemesi İçin Beton Bordür Taşları | EN 1340 Madde 6 ve Ek A dikkate alınmalıdır. | - | Yılda 1 | Tüm testler |
| EN 13748-1 | Terrazo karolar - İç mekânlarda kullanım için | - | - | Yılda 1 | Tüm testler |
| EN 13748-2 | Terrazo karolar - Dış mekânlarda kullanım için | - | - | Yılda 1 | Tüm testler |
| EN 12620 | Beton Agregaları | EN 12620 Ek H dikkate alınmalıdır. | - | 3 yılda 1 | Petrografik tanımlama |
|  |  |  |  | 2 yılda 1 | Bozunma (yıpranma) direnci (Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar) |
|  |  |  |  |  | Parlatma direnci (Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar) |
|  |  |  |  |  | Yüzey aşınma direnci (Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar) |
|  |  |  |  |  | Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınma direnci (Sadece, çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgelerde) |
|  |  |  |  |  | Donma ve çözülme |
|  |  |  |  |  | Klorür muhtevası (deniz kökenli agregalar) |
|  |  |  |  |  | Kalsiyum karbonat muhtevası (Beton kaplama yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalar) |
|  |  |  |  | Yılda 1 | Geriye kalan tüm ilgili testler |
|  |  |  |  | 5 yılda 1 | Hacim kararlılığı – Kuruma büzülmesi |
| EN 13043 | Bitümlü karışımlar için agregalar | EN 13043 Ek B dikkate alınmalıdır. | - | 2 yılda 1 | Tane yoğunluğu |
|  |  |  |  |  | Donma çözülme |
|  |  |  |  |  | Su emme |
|  |  |  |  |  | Suda çözünebilirlik (sadece filler agregalar için) |
|  |  |  |  |  | Suya duyarlılık (sadece filler agregalar için) |
|  |  |  |  | 5 yılda 1 | Kimyasal kompozisyon |
|  |  |  |  | Yılda 1 | Geriye kalan ilgili tüm testler |
| EN 13055 | Hafif agregalar | EN 13055 Madde 7 ve Ek G dikkate alınmalıdır. |  | 2 yılda 1 | Sıkıştırılabilirlik ve sınırlı basınç dayanımı |
|  |  |  |  |  | Isıl şoka direnç |
|  |  |  |  |  | Parlatmaya karşı direnç (sadece yüzey tabakaları için iri agreganın parlatılması) |
|  |  |  |  |  | Suda çözünürlük (bitümlü karışımlarda filler agrega için) |
|  |  |  |  |  | Suda çözülebilen bileşenler |
|  |  |  |  | 3 yılda 1 | Döngüsel sıkıştırma yüklemesine karşı direnç |
| EN 13139 | Harç agregaları | EN 13139 Ek E dikkate alınmalıdır. | - | 2 yılda 1 | Klorür muhtevası (Deniz agregası haricindeki agregalar) |
|  |  |  |  | Yılda 1 | Geriye kalan ilgili tüm testler |
| EN 13242 | İnşaat mühendisliği işleri ve yol yapımında Kullanılan bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı Malzemeler için agregalar | EN 13242 Ek C dikkate alınmalıdır. | - | 2 yılda 1 | Donma çözülmeye karşı direnç |
|  |  |  |  | Yılda 1 | Geriye kalan ilgili tüm testler |
| EN 13450 | Demiryolu balastları için agregalar | EN 13450 Ek I dikkate alınmalıdır. |  | Yılda 1 | İlgili tüm testler |
| EN 13383-1 | Koruma tabakası taşları (zırh taşı) | EN 13383-1 Ek D dikkate alınmalıdır. | - | 5 yılda 1 | Kırılmaya dayanım |
|  |  |  |  |  | Petrografik tanımlama |
|  |  |  |  | 2 yılda 1 | Aşınma direnci |
|  |  |  |  |  | Donma Çözülme direnci |
|  |  |  |  |  | Tuz kristalleşmesine direnç |
|  |  |  |  | Yılda 1 | Geriye kalan ilgili tüm testler |