# GENEL BİLGİLER

Standart No: TS EN 206+A2:2021 ve TS 13515:2021

Yasal şartlar (varsa): Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ve ilgili tebliğler

# ÜRETİCİ GEREKSİNİMLERİ

## ÜRETİM TESİSİ VE PROSESİ GEREKLERİ

Üretim tesisine yönelik şartlar: 	Üretim tesisinde İSG önlemleri alınmış olmalı; EUROGAP denetimlerinde uyulması gereken İSG tedbirleri konusunda bilgilendirilmelidir.

Üretim prosesi/donanımıyla ilgili şartlar: Üretici TS EN 206ve TS 13515 standartlarının Çizelge 28’de bulunan tesis donanımına sahip olmalı ve tesis donanımı çizelgede istenen hususları sağlamalıdır

## İMALAT KONTROL SİSTEMİ GEREKLERİ

İmalat Kontrol Sistemi Şartları: Üretici, TS EN 206 ve TS 13515 standartlarının ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının beton ile ilgili tebliğlerine uygun olarak bir imalat kontrol sistemi kurmalı, dokümante etmeli ve bu sistemi yürütmelidir.

## BİLEŞEN MALZEMELERİN KONTROLLERİNE İLİŞKİN GEREKLER

TS EN 206 ve TS 13515 standartlarının Madde 9.9’una uygun olmalıdır.

Bileşen malzemelerin CE veya G işareti taşıması ve bu işaretlere ilişkin performans beyanlarına ve uygulanabilir olduğunda ilgili uygunluk belgelerine sahip olmaları ve ilgili dokümanların EUROGAP tetkikçilerine sunulabilmesi gerekir.

## ÜRETİCİ LABORATUVARI, DENEYLER VE DENEY SIKLIKLARI

TS EN 206 ve TS 13515 standartlarının Madde 9.9’una uygun olmalıdır.

Üretici, taze beton ve sertleşmiş beton için standartta ön görülen tüm testleri gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmalıdır. Standardın Çizelge 29’una uygun olarak muayene ve deneyleri İKS sistemine tanımlı bir şekilde gerçekleştirmeli ve kayıtlarını saklamalıdır.

Deneyler standartta belirtilen metotlara uygun olarak yapılmalıdır.

Deney sıklıkları ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi açısından, basınç dayanımı için Madde 8.2.1, yarmada çekme dayanımı için Madde 8.2.2, diğer deneyler için Madde 8.2.3’ün şartları karşılanmalıdır.

Deney sonuçlarının uygun olmaması halinde alınacak önlemler İKS’de tanımlanmış olmalı ve standardın Madde 8.4’üne uygun olmalıdır.

Hazır Beton tesisinde beton kalitesine etki edecek tüm ölçüm cihazları ve deney donanımı bir plan çerçevesinde Kalibrasyon ve/veya doğrulamaya tabi tutulmalıdır.

Bu Kalibrasyon ve/veya doğrulamaya ait kayıtlar muhafaza edilmelidir.

Ölçüm ekipmanından beklenen sapma ve belirsizlik değerleri belirlenmiş olmalı ve kalibrasyon sertifikaları bu doğrultuda üretici tarafından değerlendiriliyor olmalıdır.

## PERSONEL

Personel şartları ve nitelikleri: TS EN 206 ve TS 13515 standartlarının Madde 9.6.1’i karşılanmalıdır.

## KAYITLAR

İmalat kontrolü ile ilgili kayıtlar en az 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Müşteri şikayetleri ve şikayetler için gerçekleştirilen faaliyetler kayıt altına alınmalı ve sunulabilmelidir.

# BELGELENDİRME PROSESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

# ÜRETİM YERİ DENETİMİ

TS EN 206 ve TS 13515 standartlarının Madde 9’unda belirtilen şartların karşılanıp karşılanmadığı denetlenir, özellikle “Üretici Gereksinimleri” kısmında belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilir.

# NUMUNE ALMA ve BAŞLANGIÇ TİP DENEYLERİ

TS 13515 C 2.1 maddesine istinaden C 25/30 beton dayanım sınıfı (C 25/30 üretimi yoksa C25/30-C50/60 arasındaki sınıflardan birisi) ve üretilmesi halinde C50/60 ve üzerindeki beton dayanım sınıflarının her biri için; en üst kıvam sınıfı, Dmax ve diğer özelliklerden birer adet seçilerek başlangıç tip testi (TS EN 206 / TS 13515’e göre) gerçekleştirilir.

Diğer tüm beton sınıfları için TS EN 206 C 2.1 maddesinde belirtildiği üzere başlangıç deneylerinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığı ve sonuçların yeterli şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı Tetkikçi tarafından değerlendirilir.

Başlangıç tip deneyleri tasarlanmış beton için yapılır. Tasarlanmış betonda başlangıç tip deneyine tabi olması gereken özellikler şunlardır:

- Basınç dayanım sınıfı: Normal ve ağır beton için Çizelge 12’de, hafif beton için Çizelge 13'de tarif edilen basınç dayanım sınıfı,

- Çevre etki sınıfı(ları): Çizelge 1'de verilen etki sınıfı gösterimi,

- En fazla klorür içeriği: Çizelge 15'de tarif edilen sınıf,

- Betonda kullanılan agreganın beyan edilen en büyük tane büyüklüğü: D max değeri,

- Birim hacim kütle (ağır veya hafif beton için): Hafif beton için Çizelge 14'de verildiği gibi sınıf gösterimi veya hedef değer, ağır beton için hedef değer,

- Kıvam: Madde 4.2.1'de tarif edilen sınıf kullanılarak veya hedef değer ve yöntem belirtilerek.

Başlangıç tip deneyleri kapsamında basınç dayanımı, kıvam, Dmax ve gerekiyorsa (ağır veya hafif beton için) birim hacim kütlesi, alınan numune(ler) üzerinden, çevresel etki sınıfı ve klorür içeriği, standardın ilgili maddelerine göre hesaplanıp kontrol edilerek değerlendirilir.

TS EN 206 A.4 maddesinde belirtildiği gibi her beton karışımı için başlangıç tip deneylerinde deney, üç harmanın her birisinden alınacak üçer adet numune üzerinde yapılır ve 9 adet deney sonucu elde edilir.

Başlangıç tip deneyine tabi tutulacak bir betonun basınç dayanım sınıfı:

a) Üç harmanın her birinden alınan üçer adet numunenin kırım sonuçlarının ortalaması alınarak her bir harman için elde edilen üç deney sonucunun ortalaması TS EN 206  Madde 8.2.1.3.2’de belirtildiği üzere fcm ≥ fck+4 ve

b) Üç harmanın her birinden alınan 3er adet numunenin kırım sonuçlarının ortalaması alınarak her bir harman için elde edilen bağımsız deney sonuçları ise TS EN 206 Madde 8.2.1.3.1’de belirtildiği üzere fci ≥ fck-4

formülüne göre değerlendirilir. (fcm: 3 harmandan alınan 9 numune üzerinden elde edilen ortalama basınç dayanım değeri) (fci: 3 harmanın her birisinden alınan üçer adet numunenin kırım sonuçlarının ortalaması alınarak her bir harman için elde edilen bağımsız deney sonucu) (fck: Betonun karakteristik basınç dayanımı)

Aşağıdaki tabloda ve açıklamada uygulama detaylandırılmıştır:

|  | 1.HARMAN | 2.HARMAN | 3.HARMAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.numune | 1.deney sonucu (a) | 1.deney sonucu (ç) | 1.deney sonucu (f) |
| 2.numune | 2.deney sonucu (b) | 2.deney sonucu (d) | 2.deney sonucu (g) |
| 3.numune | 3.deney sonucu (c) | 3.deney sonucu (e) | 3.deney sonucu (ğ) |
|  | 1. harmanın basınç dayanımına ait bağımsız deney sonucu (fci):(a+b+c)/3 | 2. harmanın basınç dayanımına ait bağımsız deney sonucu(fci):(ç+d+e)/3 | 3. harmanın basınç dayanımına ait bağımsız deney sonucu (fci):(f+g+ğ)/3 |
| 3 harmanın ortalama basınç dayanımı (fcm): Her bir harmanın basınç dayanımına ait bağımsız deney sonuçlarının toplamı/3 |  |  |  |

Her bir harmanın bağımsız deney sonucu (3 numunenin kırım sonucu ortalaması) fci≥ fck-4 ve ayrıca,

3 harmanın deney sonucu ortalaması fcm≥ fck+4 şartlarını sağlamalıdır.

TS EN 206:2013+A1:2017 standardının B.2.4 maddesi çerçevesinde, her harmandan alınan numunelerin kırım sonuç aralığının (minimum ve maksimum arasındaki fark) o harmanın ortalama sonucuna (fci) göre %15'ten daha fazla sapması durumunda, kırım sonucunun dikkate alınmaması için kabul edilebilir bir sebep ortaya konmadıkça, kırım sonuçları göz ardı edilmelidir. Bu durumda başlangıç tip deneyi tekrarlanmalıdır.

EUROGAP; TS 13515 C.2.1 maddesine istinaden C25 beton dayanım sınıfı (C25 üretimi yoksa C25-C50 arasındaki sınıflardan birisi) ve üretilmesi halinde C50 ve üzerindeki beton dayanım sınıflarının her biri için; en üst kıvam sınıfı, Dmax ve diğer özelliklerden birer adet seçerek başlangıç tip deneylerini yukarıdaki belirtildiği şekilde yapar ve değerlendirir.

EUROGAP, başlangıç tip deneyi yaptıklarının haricinde kalan tüm beton sınıfı kombinasyonları için üretici tarafından yapılan başlangıç tip deneylerinin yukarıda belirtildiği şekilde yapıldığının ve değerlendirildiğinin, sonuçların kayda geçirildiğinin kontrolünü yapar ve kendi kayıtlarında da bu kontrolü bulundurur,

EUROGAP’ın başlangıç tip deneyi için numune aldığı C25 beton dayanım sınıfı (veya C25 üretimi yoksa aldığı C25-C50 arasındaki sınıflardan birisine ait) numunelerinin deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde üreticinin ürettiği diğer Beton sınıfları için üreticinin yaptırdığı deney sonuçları olumlu çıksa dahi belge düzenlenmez. Üretilmesi halinde C50 ve üzerindeki beton dayanım sınıflarından sadece EUROGAP’ ın aldığı numunelerin Başlangıç tip deneyi sonuçları olumlu çıkanlar için belge düzenlenebilir.

Numuneler, EUROGAP tarafından alınır ve EUROGAP’ ın belirlediği bir laboratuvar tarafından deneye tabi tutulur.

## İMALATÇININ VE İMALAT KONTROL SİSTEMİNİN RUTİN DENETİMİ (GÖZETİM DENETİMİ)

Rutin denetimler yılda en az 1 kere gerçekleştirilir ve üreticinin ve imalat kontrol sisteminin standardın Madde 9’u şartlarını karşılamaya devam edip etmediği tespit edilir.

Ayrıca;

Üreticinin, imalât kontrol işlemi için aldığı numunelerden elde ettiği basınç dayanım deney sonuçları EUROGAP tarafınca yılda en az 1 kez değerlendirilir. Değerlendirme belge kapsamında ve imalat yapılmış olan istisnasız her beton sınıfı için yapılır ve son 12 aylık imalat sürecini kapsar. Ayrıca imalat kontrolünden elde edilen sonuçların makul ve mantıklı olup olmadığı TS 13515 C.2.2 maddesine göre EUROGAP tarafından değerlendirilir. Bunun için EUROGAP, ürün gözetiminde aldığı numunelerin basınç dayanım deney sonuçları ile imalat kontrolünden elde edilen sonuçların uyumluluğunu kontrol eder.

EUROGAP tarafından yapılan otokontrol deney sonuçlarının değerlendirmesinde uygunsuzluk tespiti olursa, EUROGAP üreticiyi kusuru en kısa sürede giderme konusunda uyarır. İmalâtçının alacağı önlemler EUROGAP tarafınca onaylanmalıdır.

TS EN 206 C.3.2 (2)’de belirtilen hususlarda uygunsuzluk tespiti halinde uygunluk belgesi askıya alınarak EUROGAP tarafından olağan dışı denetim ve uygun ilâve deneyler yapılır. Olağan dışı muayene sonuçlarının tatmin edici olmaması veya ilâve deney sonuçlarının belirlenmiş kriterleri sağlamaması durumunda, uygunluk belgesi iptal edilir.

## ÜRÜN GÖZETİMİ

ürün gözetimi, EUROGAP tarafınca devam eden imalattan haber vermeden beton döküm veya teslim yerinde yılda en az 3 kez yapılır.

Ürün gözetiminde EUROGAP tarafından 2 transmikserden 6’şar numune alınır ve bu toplam 12 numunenin 4 adedi (her bir transmikserden 2’şer adet) üretici, 4 adedi (her bir transmikserden 2’şer adet) EUROGAP tarafından deneye tabi tutulur, 4 adedi ise (her bir transmikserden 2’şer adet) şahit numune olarak üreticiye bırakılır.

UDK her bir transmikserden aldığı ikişer adet numunenin kırım sonuçlarının ortalamasını alarak 1 deney sonucu elde eder ve 2 transmikser için elde edilen 2 deney sonucu ortalamasını TS EN 206 Standardı Çizelge B.1'e göre değerlendirir. EUROGAP üreticinin gerçekleştirdiği ve Çizelge B.1’e göre değerlendirdiği deney sonuçlarını üreticiden temin ederek Çizelge B.1’e göre kontrol eder, elde ettiği kendi deney sonuçları ile kıyaslar ve kayıt altına alır. Herhangi bir itilaf durumunda şahit numuneler kullanılır.

Ürün gözetiminde, beton basınç dayanımı deneyine tabi tutulacak bir betonun basınç dayanım sınıfı:

- İki transmikserin her birinden alınan ikişer adet numunenin deney sonuçlarının ortalaması alınarak elde edilen 2 deney sonucu ortalaması TS EN 206 Standardı Çizelge B.1, 1. kriterde belirtildiği üzere fcm ≥ fck+1 ve,

- İki transmikserin her birinden alınan ikişer adet numunenin kırım sonuçlarının ortalaması alınarak elde edilen bağımsız deney sonuçları ise TS EN 206 Standardı Çizelge B.1,2. kriterde belirtildiği üzere fci ≥ fck-4,

formülüne göre değerlendirilir.

Aşağıdaki tabloda ve açıklamada uygulama detaylandırılmıştır:

|  | 1. Transmikser | 2. Transmikser |
| --- | --- | --- |
| 1.numune | 1.deney sonucu (a) | 1.deney sonucu (c) |
| 2.numune | 2.deney sonucu (b) | 2.deney sonucu (ç) |
|  | 1.transmikserin basınç dayanımına ait bağımsız deney sonucu (fci): (a+b)/2 | 2.transmikserin basınç dayanımına ait bağımsız deney sonucu (fci): (a+b)/2 |
| 2 transmikserin ortalama basınç dayanımı (fcm): 2 transmikserin basınç dayanımına ait bağımsız deney sonuçlarının toplamı/2 |  |  |

Her bir bağımsız deney sonucu (her bir transmikserden alınan numunelerin kırım sonucu ortalaması) fci≥ fck-4 ve ayrıca, Transmikserlerin deney sonuçlarının ortalaması (transmikserlerin bağımsız deney sonuçlarının ortalaması) fcm≥ fck+1 şartlarını sağlamalıdır.

TS EN 206 standardının B.2.4 maddesi çerçevesinde, her transmikserden alınan numunelerin kırım sonuç aralığının (minimum ve maksimum arasındaki fark) o transmikserin ortalama sonucuna (fci) göre %15'ten daha fazla sapması durumunda, kırım sonucunun dikkate alınmaması için kabul edilebilir bir sebep ortaya konmadıkça, kırım sonuçları göz ardı edilmelidir. Bu durumda ürün gözetimi tekrarlanmalıdır.

fci≥ fck-4 ve fcm≥ fck+1 şartları sağlanmadığı takdirde EUROGAP üreticiyi kusuru en kısa sürede giderme konusunda ikaz eder ve denetim sıklığını en az 1 ay olacak şekilde artırır, sonraki denetimde uygunsuzluğun giderildiğini tespit ederse denetimleri normal seyrinde devam ettirir. Ürün gözetimlerinin belgede bulunan beton sınıflarından biri için yapılması yeterlidir. EUROGAP, beton sınıfı ayrımı yapmaksızın 2.  Kez uygunsuzluk tespit ederse İmalatçının uygunluk belgesini askıya alınır, 3.uygunsuzlukta ise uygunluk belgesi iptal edilir.

Olağan dışı denetimler yılda 3 defa yapılması gereken ürün gözetiminin dışında tutulur. Ürün gözetimi denetiminde EUROGAP tarafından herhangi bir sınıftan beton üretimi tespit edilememesi durumunda üreticiden ilk üretim yapacağı tarihi EUROGAP’a bildirmesi istenir ve en yakın sürede yeni bir denetim planlanır.

# BELGE KAPSAMI

Belge kapsamında aşağıda yer alan bilgiler verilir:

Çevresel Etki Sınıfı      	:

Basınç Dayanım Sınıfı 	:

Kıvam Sınıfı                 	:

DEn Çok                                     	:

Klorür içeriği Sınıfı               :

Yoğunluk                             :

olan  …………. Hazır Beton

Kapsam için örnek

Çevresel Etki Sınıfı      	: X0(-DONATI VEYA GÖMÜLÜ METAL İÇERMEYEN BETON: DONMA / ÇÖZÜLME ETKİSİ, AŞINMA VEYA KİMYASAL ETKİLER HARİCİNDEKİ BÜTÜN ETKİLER)

Basınç Dayanım Sınıfı 	:  C20/25

Kıvam Sınıfı                 	: S3

DEn Çok                                   	:  22,4 mm

Klorür içeriği Sınıfı      : CI 0,10

Yoğunluk                       : Normal

olan   Tasarlanmış  Hazır Beton

# G UYGUNLUK BELGESİ

Üreticinin talebi halinde, nihai değerlendirme sonucunda uygun görülen beton sınıflarını kapsayacak şekilde düzenlenir.